드론 비행 전 안전 점검 리스트 (Checklist)

본 점검 리스트는 사내 드론 비행 승인 및 안전 운항을 위해 이륙 전 필수적으로 확인해야 하는 사항입니다. 각 항목을 철저히 점검하여 안전사고를 예방하시기 바랍니다.

1. 기상 및 비행 환경 점검

| 번호 | 점검 항목 및 세부사항 | 확인 (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 삼성중공업 웨더아이 기준 아래 기상 조건을 만족하는가? - 평균 풍속 10m/s 이하 및 돌풍(Gust) 미발생 여부 | [ ] |
| 2 | 가시거리가 확보되었는가? - 비행 영역 내에 안개가 없는 맑은 날씨인가? | [ ] |
| 3 | 일출·일몰 시간을 확인하였는가? - 비행 예정 시간이 일출 후부터 일몰 전 사이인가? | [ ] |

2. 비행 구역 및 장애물 점검

| 번호 | 점검 항목 및 세부사항 | 확인 (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 수평 반경 내 간섭물이 없는가? - 드론 이륙 지점 반경 2m 이내에 간섭물(적치물, 시설물) 및 작업자가 없는가? | [ ] |
| 5 | 수직 공간이 확보되었는가? - GPS 수신 및 상승을 위해 상부가 개방되어 있는가? | [ ] |
| 6 | 경로 내 간섭물을 식별하였는가? - 드론의 예상 이동 경로에 크레인, 파이프, 전선, 와이어 등의 간섭물이 존재하는가? | [ ] |
| 7 | 안전 비행 높이(고도)를 점검하였는가? - 장애물을 회피할 수 있는 안전한 고도로 비행이 계획되었는가? | [ ] |

3. 인적 자원 및 사내 절차 점검

| 번호 | 점검 항목 및 세부사항 | 확인 (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 8 | 조종사의 건강 상태에 문제가 없는가? | [ ] |
| 9 | 조종사는 기종에 맞는 한국교통안전공단 자격 및 사내 드론 비행 자격을 보유하고 있는가? | [ ] |
| 10 | 감시자와 통제자가 배치되었는가? | [ ] |
| 11 | 조종사, 감시자, 통제자 간의 의사소통 수단이 준비되었는가? | [ ] |
| 12 | 방재센터에 이륙 전 연락을 취하였는가? - 연락처: 055-630-5816 - 전달사항: 소속 부서, 이륙 장소, 비행 구역, 비행 목적 | [ ] |

4. 기체 및 배터리 상태 점검

| 번호 | 점검 항목 및 세부사항 | 확인 (Y/N) |
| --- | --- | --- |
| 13 | 드론 외관에 문제가 없는가? - 기체 크랙 유무, 모터 회전 이상 유무, 각 부위 결합 상태 등 | [ ] |
| 14 | 조종기와 드론 간 연결 상태가 양호한가? | [ ] |
| 15 | GPS 위성이 충분히 수신되고 있는가? - 최소 15~20개 이상 수신 확인 | [ ] |
| 16 | 카메라 및 짐벌이 정상적으로 작동(제어)되는가? | [ ] |
| 17 | 조종기 버튼 및 스틱(레버) 구동에 문제가 없는가? | [ ] |
| 18 | 드론 프로펠러 체결 상태에 이상이 없는가? - 프로펠러 균열 여부 및 체결 링 잠금 상태 확인 | [ ] |
| 19 | 드론의 기수(정면) 방향을 확인하였는가? | [ ] |
| 20 | 이륙 전 충돌 방지 센서가 활성화되었는가? | [ ] |